| Технические характеристики Высокоинтенсивный электромагнитный стимулятор MAGREX MS |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование, обозначение параметра или требования | Значение параметра |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РБ | Наличие |
| 1.2 | Инструкция и паспорт на русском языке | Наличие |
| 1.3 | Гарантийный срок эксплуатации , мес. | 24 |
| 1.4 | Амплитуда магнитной индукции, не мене | 7 Тл * |
| 1.5 | Форма импульса стимуляции | Двухфазная |
| 1.6 | Длительность импульса | 350 мкс ±20% |
| 1.7 | Интенсивности стимуляции | 0-100% |
| 1.8 | Частота стимуляции | 0,1 - 150 Гц |
| 1.9 | Продолжительности стимуляции | 0.5 - 90 с |
| 1.10 | Длительности паузы между стимуляциями | 0 - 90 с |
| 1.11 | Время сеанса | 0.5 - 90 мин |
| 1.12 | Автоматическая остановка стимуляции при перегреве | Наличие |
| 1.13 | Основные предустановленные программы, не менее | 30 |
| 1.14 | Пользовательские программы, не менее | 30 |
| 1.15 | Встроенная система принудительного жидкостного охлаждения с помпой | Наличие |
| 2. Основной блок: |  |  |
| 2.1 | Ширина, не более | 380 мм |
| 2.2 | Глубина, не более | 520 мм |
| 2.3 | Высота, не более | 950 мм |
| 2.4 | Вес основного блока, не более | 60,0 кг |
| 2.5 | Общий вес, не более | 70,0 кг |
| 2.6 | Электропитание | 230 В, 50-60 Гц |
| 2.7 | Сенсорный дисплей (экран), не менее | 10,1 дюйма |
| 3. Комплект поставки: |  |  |
| 3.1 | Основной блок | 1 шт. |
| 3.2 | Кабель питания | 1 шт. |
| 3.3 | Катушка кольцевого типа | 1 шт. |
| 3.4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| 3.5 | Держатель | 1 шт. |

* ДАННЫЙ ПАРАМЕТР ИМЕЕТ ОСОБО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ