Технические характеристики - Аппарат магнитно-инфракрасный лазерный "РИКТА 03/2»

(комплектация: домашний — электронный блок + излучатель Т1-03 (2 шт.) + комплект оптических насадок КОН-1)

| № | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Частота повторения импульсов лазерного инфракрасного излучения | 5, 50, 1000 Гц ± 5% |
|  |  | 1 - 250 Гц |
|  | Частота повторения импульсов излучения видимого диапазона | 2 Гц |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава Республики Беларусь | Наличие |
|  | Возможность работы с 3 излучателями одновременно | Наличие |
|  | Режим тестирования аппарата (самотестирование) | Наличие |
|  | Длительность процедуры лечения | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 мин ± 5% |
|  | Напряжение питания аппарата | 220 ± 10% В |
|  | Частота питания аппарата | 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | 20 Вт |
|  | Габаритные размеры блока управления, (ДхШхВ) | 245x220x95 мм |
|  | Длина волны лазерного инфракрасного излучения | 905 Нм |
|  | Длина волны широкополосного инфракрасного излучения | 875 Нм |
|  | Длина волны красного видимого излучения | 640 Нм |
|  | Импульсная мощность лазерного излучения | 16 (+2 -4) мВт |
|  | Средняя мощность инфракрасного диодного излучения | 60 (± 30) мВт |
|  | Средняя мощность видимого излучения красных светодиодов | 7 (+3–5) мВт |
|  | Площадь выходного отверстия излучателя | 4 (± 0,4) см2 |
|  | Магнитная индукция | 35 (± 10) мТл |
|  | Класс лазерной безопасности по ГОСТ IEC 60825-1 | класс 1M |
|  | Дисплей | Наличие |
|  | Встроенные протоколы лечения | Наличие |
|  | Одновременное воздействие световыми потоками инфракрасного, красного, лазерного излучения в сочетании с постоянным магнитным полем | Наличие |
|  | Комплект поставки | Кол-во, шт. |
|  | Электронный блок управления- 1 шт. | 1 |
|  | Излучатель Т1-03 | 2 |
|  | Комплект оптических насадок КОН-1 | 1 |
|  | Методическое пособие по применению аппарата | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Стандартные программы. Методическое пособие | 1 |
|  | Тетрадь для записи индивидуальных программ | 1 |